SERVICIO: 

ANÁLISIS DE

DEPOSICIÓN DE GOTAS
INTRODUCCIÓN

En las aplicaciones liquidas de fitosanitarios para el control de plagas, enfermedades y malezas  que afectan la producción de los distintos cultivos, se obtuvieron logros muy relevantes a nivel de investigación con una aplicabilidad que se manifiesta en la calidad y/o en los aumentos de rendimiento Hoy día los fitosanitarios  se manejan correctamente en sus dosis de Ingrediente Activo/Há o en el modo de dosis por hectolitro, aunque no siempre con eficiencia. Uno de los motivos más frecuentes es debido a deficiencias en la aplicación

Para establecer una buena “cura”; técnicos, productores y aplicadores evalúan: los litros descargados en la Há.; se mide la descarga por minuto de cada boquilla; la distancia entre el objetivo y la barra de pulverización ; visualmente el comportamiento de apertura de la boquilla y ocasionalmente se observa el mantenimiento de un valor constante en la presión del equipo aplicador como  la velocidad de traslado de la maquina. 

Siguiendo los pasos anteriores, se tiene cierto grado de seguridad de una buena aplicación. Sin embargo, no se tiene certeza de cómo el objetivo (maleza, insecto,  etc) recibe la población de gotas generadas en la aplicación, de sus tamaños, del  número de gotas, de cómo se distribuyeron en  el cultivo,  de la posible generación de deriva durante la aplicación; o la penetración que tuvo dentro del cultivo. 

   Teniendo en cuenta las dificultades de los métodos convencionales y la facilidad que aporta la informática, se han creado a nivel internacional diferentes Software que permiten agilizar el análisis de la deposición de gotas y corregir normales  errores del operador y/o de la maquina.-

ANTECEDENTES   

La tecnología de aplicación hoy en día disponible y usada comúnmente en otros países, indica que  se pueda analizar la Deposición de Gotas EN Y DENTRO del cultivo; verificar y cuantificar la existencia de deriva.

 Sin considerar a la DGSSAA no existe a nivel privado  ni oficial la disponibilidad de lograr la información que se requiere para conocer el comportamiento de la deposición de gotas que se produce durante una aplicación.

El Depto Control de Insumos (Tecnología de aplicación), desde hace dos años cuenta con programa computarizado de origen brasilero e-Sprinkle® (EMBRAPA), que permite obtener los parámetros (cuantificar) los valores necesarios para definir la calidad de una aplicación.

 Este programa está siendo aplicado en varios ensayos a campo o test de maquinaria aplicadora -conjuntamente con otras instituciones- para los controles de: Moscas de la Fruta; Fusariosis del trigo; Roya de la Soja; entre otros,.

Asimismo se emplea  en las inspecciones comprobatorias a las empresas aeroaplicadoras (Decreto Nº457/001) y a las empresas de aplicación terrestre (Decreto Nº264/004) 

JUSTIFICACION

   -

El análisis computarizado del comportamiento de la máquina pulverizando sobre un cultivo, evidenciaría los siguientes valores: la cantidad de gotas por cm2  sobre el objetivo, la amplitud relativa de los diámetros volumétricos y la homogeneidad de la distribución, entre otros. El impacto es directo en la disminución de los costos dada la posibilidad de mejorar la calidad de la aplicación disminuyendo los litros empleados por hectárea y/o las dosis recomendadas 
La DGSSA esta en condiciones de  ofrecer esta herramienta  a través de la implantación de un servicio que permita  a productores, empresas aplicadoras, técnicos asesores e instituciones oficiales, conocer el comportamiento de la deposición de gotas que se produce en el proceso de  la calibración estática y dinámica de cualquier máquina aplicadora así como también durante la aplicación real en el cultivo.  Esta es una información que no existe a nivel privado ni oficial.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A nivel de campo .

                        Comúnmente se utilizan tiras o tarjetas de papel sensibles al agua o aceites, de acuerdo al vehículo  que se este  usando. Este papel  sensible al agua o aceite. (en adelante - TSA) queda marcado con diferente coloración en forma de  manchas que reflejan el impacto de  las gotas que reciben.

Se colocan en el campo bases de captura (soportes con platinas que sujetan a la T.S.A horizontalmente) a 30 cms de altura o en el cultivo a la altura deseada según el objetivo de estudio en una cantidad promedio de 50 por base de captura

La distancia entre los soportes-platina es de un metro.

La dirección que debe llevar las bases de captura es siempre perpendicular a la pasada de la  máquina aplicadora.

   Se retiran las T.S.A, luego de un minuto de la pasada de la  máquina, evitando el contacto con el lado sensible.

A nivel de laboratorio

Ordenadas las T.S.A de acuerdo al lado de pasada de la máquina, se escanean  en el programa DROPCAP y completado el mismo, se procesan en el programa e-Sprinkle®

  En líneas generales se obtiene la siguiente información

a. para cada TSA: diámetro medio volumétrico; amplitud relativa; coeficiente de variación de diámetro; diámetro medio numérico; cobertura ; tasa de aplicación (Lt/ha), probabilidad de riesgo de deriva para gotas < de 150 micras; etc. ,entre otros

b. para el total del muestreo: ídem se obtiene la misma información que en el literal anterior mas gráficos comparativos indicando variación en los parámetros medidos. También se evalúa;  el desvío y se establecen  los Coeficientes de Variación (CV), entre otros.
INTERPRETACIÓN Y EVALUACION DE LOS DATOS OBTENIDOS.-

    Dado que la instalación de las bases de captura a nivel de campo es realizado fuera del control de la DGSSAA, solamente se  brindará informe oficial por escrito con los datos que arroje el programa e-Sprinkle®, siendo esta la única responsabilidad que se asuma.-

COSTOS DEL SERVICIO

Atendiendo que ya se dispone de los programas computarizados, computadora y scanner necesarios, los únicos gastos serian mínimos en papelería

       Se considera que el costo de  dicho servicio sea el que corresponde a la tarifa de gestion 

 TIPOS DE ANÁLISIS  

A –  DE CALIBRACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LA PULVERIZACIÓN

Para  cada uno de los análisis se  aporta los resultados directos de la lectura de las TSA, con la siguiente información sobre:

- DMV ( µm ) 


Diámetro Medio Volumétrico expresados en micras

- DV 0.1 ( µm )

- DV 0.9 ( µm )

- AR



Amplitud Relativa

- CVD



Coeficientes de Variación de Diámetros ( % )

- DMN ( µm ) 


Diámetro Medio Numérico expresados en micras

- Cobertura 


( N° de gotas / cm2 ) 

- CV



Coeficiente de Variación de cobertura

- PRD

           

 Probabilidad de Riesgo de Deriva % = 150 ( µm )

- Lts./há

 
µm3 / cm2 extrapolado a Lts./há

- Área de cubierta (%)

- Área del colector

cm2 analizados

- N° de gotas contadas

- Diámetro medio  ( µm)  
Promedio de la lectura

- Mayor tamaño de Gota ( µm )
- Menor tamaño de Gota ( µm )
-Gráficas de Cobertura y DMV Diámetro Medio Volumétricos 

B-  ESTUDIO DE LA DERIVA

 Comprende las lecturas obtenidas en el test (A) para las diferentes distancias y alturas de captura de gotas fuera del cultivo o area en estudio.- 

C – ESTUDIO DE
PENETRACION 

Comprende las lecturas obtenidas en el estudio (A) para las diferentes alturas en la captura de gotas dentro del cultivo

       ESTUDIO DE CALIBRACION

El objetivo de este estudio es la  Evaluación del perfil de la faja (ancho de trabajo) de deposición de gotas en fajas simples (una sola pasada) o varias pasadas (ida-vuelta)

DISPOSICIÓN DE LA ESTACIÓN DE CAPTURA

Colocar una línea de TSA perpendicular al viento (con ± 20° de tolerancia)

· Sírvase utilizar un número suficiente de TSA, para registrar las posibles variaciones de cobertura (se recomienda: 50 TSA en 50 MT. (= 1 por metro). -

· -En análisis de ida-vuelta.-duplicar –cubrir 100 mts.

-
Posicionar las TSA en forma horizontal sobre cualquier base o soporte  que no interfiera con la superficie sensible y ligeramente por encima del piso (30 cm.) o cultivo objetivo.

-
Efectuar la aplicación contra viento, haciendo coincidir el centro de la aplicación con el centro de la pasada del equipo aplicador.

-
La aplicación comienza 100 metros previos de la línea de colectores y finaliza 100 metros después de pasarla para aplicaciones aereas y 10 o 20 mts en aplicaciones terrestres.-

-


Indicar claramente el CENTRO DE LA APLICACIÓN. (marcar con letra c  en la TSA)
· Las mediciones de humedad HR, temperatura, velocidad y dirección del viento, deberán registrarse

ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO DE LA APLICACION
DISPOSICIÓN DE LA ESTACION DE CAPTURA 

 Igual a la anterior con la diferencia que la aplicación se realiza con viento de costado

Definir claramente antes con el operador de la máquina el sentido de la pasadas.-.

        ESTUDIO COMPROBACIÓN DE LA DERIVA
Para el estudio de DERIVA (aerotransporte de gotas) , proceder a colocar los colectores con TSA en sentido vertical a alturas y distancia acorde con el posible lugar donde se pretenda  constatar la DERIVA

. La distribución de los colectores  en el campo o cultivo con riesgo de deriva, se realiza siguiendo una vertical a la pasada de la maquina pulverizadora,  colocando el primer  colector en  el limite del cultivo y campo o cultivo en estudio, el segundo  a los 3 metros y sucesivamente a esta distancia hasta los 30 metros, a continuación se colocan cada 50 metros hasta completar el cultivo o campo con riesgo

La altura de cada colector debe ser de 1 metro y 5 metros en cada lugar.-

 La ubicación de esta línea vertical de colectores (en el cultivo o  zona a constatar posible deriva) con respecto al área donde se va realizar el tratamiento es en la mitad  del largo mayor  del cultivo o zona a tratar.-

Asimismo se deberán colocar como minimo dos verticales mas de colectores, con igual distribución y altura a lo  dicho anteriormente.

Estas estaciones de captura se distribuiran en forma  paralela a la vertical central, comenzando a  1 o 2 metros hacia adentro del marco del cultivo o campo donde se desea comprobar la existencia o no de deriva.-La distancia entre estas estaciones de captura (verticales) es de 50 metros.

Se remitirá en el formulario   posición de las estaciones de captura.-

                              ESTUDIO DE PENETRACION

Es posible aplicar esta metodología de análisis de gotas, para el estudio de penetración en el follaje .  

Método generalizado: colocación de las estaciones de captura  1/3; 2/3; 3/3 de alturas dentro del cultivo objetivo. , 

 Se instalan una cantidad de 50 colectores a un metro entre ellos por estación de captura por altura.-

Se mantienen iguales requisitos que para el estudio de comportamiento de la pulverización 

Instructivos
Manejo de las tarjetas sensibles al agua TSA

-
Abrir el sobre en el momento previo a su utilización

-
Nunca tocar la cara sensible de la tarjeta ( color amarillo)

-
Marcar sobre una esquina, utilizando un máximo de 1 cm2  

-
El orden de las TSA se establece de la siguiente manera: 


N° 1 = extremo izquierdo del equipo aplicador y en el sentido de la aplicación


Letra C = punto donde pasó el centro del equipo aplicador 


Último N°= extremo derecho del equipo aplicador y en el sentido de la aplicación

IMPORTANTE 

· Factor limitante que impide los estudios : HR superior a 60% 
· No exponer TSA en ambientes con HR superiores al 60%

-

-
Colocar la estacion de captura a una altura inmediatamente superior al objetivo (cultivo) libre de obstáculos que interfieran con la recepción de las gotas.

Luego del pasaje del equipo aplicador

-
No ingresar al área mientras no se estabilice la turbulencia generada. Esperar 1 minuto antes de comenzar a colectar las TSA asegurándose que esten secas.

-
Recogerlas en forma ordenada y todas en un mismo sentido.

· Colocarlas en sobre a prueba de humedad ( preferentemente en su envase original) sellándolo en forma hermética. 

-
Identificar el muestreo con nombre / número vinculado al formulario

Cada muestreo lleva su propio formulario.

Envío y recepción de muestras  

Retirar los formularios desde .nuestro Website.http://www.chasque.apc.org/dgsa

 O solicitarlos por correo electrónico a la siguiente dirección dgsa@chasque.apc.org

 o solicitarlos via Fax (número de fax.304 19 09

 o directamente al Dto. Contralor de Insumos. (Técnicas de aplicación)

Cada muestra debe presentarse o ser enviada a la siguiente dirección: 


MGAP - DGSA

Dto. CONTROL DE INSUMOS (Técnicas de Aplicación)

Millán 4703

MONTEVIDEO - URUGUAY

1.
Con las TSA identificadas y ordenadas dentro de un sobre resistente a la humedad (preferiblemente en envase original) 

2.
El formulario completado con la información solicitada 

Formularios a utilizar 

ESTUDIO DEPOSICIÓN DE GOTAS

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	
	Nombre / Razón social
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Depto. / Zona / Dirección
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Teléfono
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E-mail
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Fax
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Nombre para contactar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	2

 
	Fecha de colecta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N° de la Tarjeta Extremo Izquierdo 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N° de la Tarjeta Extremo Derecha
	 

	 
	Distancia entre tarjetas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N° de la Tarjeta Central 
	
	
	
	 

	 
	Finalidad del  estudio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 


	
	3
	
	
	Información complementaria
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Cultivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Objetivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	Insecticida
	Funguicida
	Herbicida
	Otro
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Condiciones ambientales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Velocidad de viento
	
	
	
	
	Dirección / Grados magnéticos
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Temperatura
	
	
	
	
	
	
	% HR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	4
	
	
	Solicitud de análisis de deposición de gotas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Análisis solicitado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	A
	
	De CALIBRACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LA PULVERIZACION

Aporta el resultado directo de la lectura de las Tarjetas con gráfico de DV 0.5 y cobertura
	 

	 
	 
	
	
	
	Comparaciones de las lecturas (aportados A) del total de la muestra.
	 

	 
	 
	
	
	
	Gráficas de Cobertura y DMV Diámetro Medio Volumétricos,  entre otros.-
	 

	 
	 
	
	B
	
	DERIVA Comprende las lecturas (A) para las diferentes distancias y alturas de captura de gotas fuera del cultivo  
	 

	 
	 
	
	C
	
	PENETRACION Comprende las lecturas (A) para las diferentes alturas en la captura de gotas dentro del cultivo
	 


5 .- APLICACIONES AEREAS

MARCA ____________________  MATRICULA _________________

ANCHO DE TRABAJO_____________________CANTIDAD DE BOQUILLAS _____

                                                       DISTANCIA ENTRE BOQUILLAS _______________

                                                       TIPO DE BOQUILLA___________________________

                                                        MICRONAIR__________________________________

ALTURA DE APLICACIÓN _____________ VELOCIDAD _______________________

PRESION DE TRABAJO ____________

OBSERVACIONES _______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6 .-  APLICACION TERRESTRE

TIPO DE MAQUINA

MARCA __________________                                            MODELO_____________________

PULVERIZADORA

TOLVA-CAPACIDAD____________________________

LARGO DE LA BARRA ___                                                    ANCHO DE TRABAJO

BOQUILLAS 

                    TIPO------------------------------

                     CANTIDAD_____________

                     DISTANCIA ____________

ATOMIZADORA

           Ventilador radial         axial

 DISTANCIA DE LA MAQUINA -- LADO IZQ-DERECHO-- DEL  CULTIVO

ALTURA DE PASADA SOBRE EL CULTIVO____________________________

PRESION DE TRABAJO______________________________________________

VELOCIDAD DE AVANCE ___________________________________________
 LITROS POR HECTÁREA ____________________________________________

OBSERVACIONES -_________________________________________________

PAGE  
10

